Tema 10: Segmentación y Paralelismo en el diseño de Computadores

Introducción

Técnicas Básicas en el Diseño de Procesadores (¡ya vistas!):

- Memorización:

  - Memoria Cache.

  - TLB.

  - Predicción vía.

- Concurrencia:

  - Segmentación:

    - Cache segmentada.

    - Escrituras segmentadas.

    - SDRAM.

  - Paralelismo:

    - Bancos DDR.

    - Cache multibanco.

    - RAIDs.

Procesador Secuencial:

Las instrucciones se ejecutan de forma secuencial. Las instrucciones pueden tener tiempos de ejecución diferentes, dependiendo de su complejidad:

Paralelismo a Nivel de Instrucciones (ILP)

Procesadores segmentados:

Objetivo: ejecutar 1 instrucción por ciclo, CPI = 1.

Dificultades para alcanzar este objetivo:

- Los recursos hardware disponibles.

- Respetar la semántica del Lenguaje Máquina.

Para simplificar la segmentación se utiliza un LM tipo RISC:

Para simplificar el hardware, se busca que todas las instrucciones usen la misma segmentación (segmentado en 5 etapas):

Todos los registros y elementos de almacenamiento se actualizan en el flanco ascendente de reloj. Para ver cuando se usa un elemento hay que observar sus conexiones, no su ubicación.

Ejecución Segmentada:

- Las instrucciones (datos + control) se mueven por el pipeline.

- Al inicio de ciclo, todas las etapas empiezan a funcionar con los datos que hay en los registros de desacoplo en la entrada de la etapa.

- Al final de ciclo, las señales de salida de cada etapa se almacenan en los registros de desacoplo.

- En un ciclo determinado se está ejecutando una instrucción diferente en cada una de las etapas.

- Prácticamente, con el hardware necesario para ejecutar 1 instrucción, estamos ejecutando concurrentemente 5 instrucciones independientes.

Límites a la Segmentación:

- Riesgos de Datos:

- Riesgos de Control:

- Riesgos Estructurales:

Se producen cuando un único recurso se intenta utilizar por 2 instrucciones diferentes. El procesador segmentado que hemos presentado está libre de riesgos estructurales:

  - El Banco de Registros permite 2 lecturas y 1 escritura en el mismo ciclo.

  - Dispone de Memorias independientes para instrucciones (MI) y datos (MD).

Los Procesadores Segmentados son complicados:

- No todas las instrucciones han de tener las mismas etapas:

  - Operaciones complejas: multiplicación.

  - No siempre es fácil segmentar una operación: división.

  - Aritmética en Coma Flotante.

- Instrucciones con tiempo de ejecución variable:

  - Accesos a Memoria: con fallo o acierto en cache (diferentes niveles).

- Gestión de Interrupciones y Excepciones.

Procesadores Superescalares:

Objetivo CPI < 1:

- Dispone de múltiples Unidades Funcionales.

- Permite iniciar más de una instrucción (u operación) por ciclo.

- Sigue siendo un procesador segmentado.

- Las instrucciones pueden tener tiempos de ejecución diferentes.

- La mayoría de los procesadores de propósito general actuales son superescalares.

Procesadores Superescalares OoO:

Objetivo CPI < 1:

- Muchos procesadores superescalares permiten la ejecución fuera de orden (OoO Processors, Out of Order Processors).

- Las instrucciones se leen en orden, pero pueden ejecutarse en desorden.

- Las instrucciones se bloquean si sus operandos no están disponibles.

- Las instrucciones inician su ejecución cuando tiene sus operandos disponibles y la correspondiente U.F. está libre.

- La mayoría de los procesadores de propósito general actuales son superescalares con ejecución fuera de orden.

VLIW:

VLIW: Very Long Instruction Word (Arquitecturas con tamaño de instrucción muy grande):

- Objetivo: explotar ILP (Instruction Level Parallelism), CPI < 1.

- Una instrucción especifica múltiples operaciones independientes.

- Cada operación se ejecuta en una unidad funcional predeterminada.

- La planificación de las instrucciones es estática: realizada por el compilador.

- La planificación estática permite usar menos hardware de control y una arquitectura más simple:

  - Mayor frecuencia.

  - Menor consumo.

  - Menor coste.

  - Más espacio para recursos (registros, UFs, caches, …).

  - Mayor facilidad de verificación.

- El procesador sigue estando segmentado.

- Un porcentaje muy grande de los procesadores que se fabrican son embedded y de éstos muchos son VLIW.

VLIW vs Superescalar:

Compilación para VLIW vs para Superescalar:

Resumiendo ILP:

Paralelismo a Nivel de Datos (DLP)

SIMD (Single Instruction Multiple Data):

1 única instrucción que permite operar con múltiples datos del mismo tipo.

Especialmente pensadas para aplicaciones multimedia: procesado de imagen, sonido, …

La mayoría de los procesadores actuales tienen extensiones SIMD:

- Procesadores x86: MMX; MultiMedia eXtension, Multiple Math eXtension, or Matrix Math eXtension (64 bits), SSE; Streaming SIMD Extensions, (128 bits), AVX; Advanced Vector eXtensions, (256 bits), AVX-512; in Xeon Phi (512 bits).

- Procesadores ARM: NEON (128 bits).

- Procesadores Power (IBM): AltiVec (128 bits).

Procesadores Vectoriales:

Los primeros supercomputadores (desde los años 70 hasta mediados de los 90) fueron procesadores vectoriales. Ahora obsoletos.

Orientados al cálculo científico en coma flotante:

- Misma operación sobre distintos datos (vectores o matrices).

- Muchas operaciones independientes.

En un procesador de propósito general las aplicaciones científicas tienen un rendimiento bastante limitado:

Los procesadores vectoriales disponen de instrucciones que operan con vectores de números en coma flotante:

- Usan Registros Vectoriales de tamaño fijo (MVL, p.e. 128 elementos):

Operaciones independientes: Permite un elevado grado de segmentación de las Unidades Funcionales y tener tiempos de ciclo muy pequeños.

Características:

- Acceso a datos muy eficiente. Acceso a memoria con patrones conocidos (localidad espacial). Acceso a registros vectoriales (localidad temporal).

- La memoria principal está especialmente organizada para soportar accesos a memoria con patrones regulares: acceso a elementos consecutivos en memoria (stride 1); acceso a elementos con distancia constante entre ellos (stride P).

- Los datos que utilizan las U.F. Vectoriales no pasan por Memoria Cache.

- Se reduce la sobrecarga debida al control de los bucles y los saltos condicionales.

- El rendimiento de estos procesadores está limitado por la fracción de código que se puede vectorizar (Ley de Amdahl).

- El compilador (vectorizador) es un elemento fundamental del sistema.

Paralelismo a Nivel de Thread (TLP)

Multithreading:

- Un procesador actual dispone de múltiples unidades funcionales.

- Se intenta iniciar P instrucciones/operaciones por ciclo.

- Los programas no siempre disponen de suficiente ILP.

- Una forma de aprovechar el hardware disponible es intentar ejecutar instrucciones de threads diferentes.

- Sólo es necesario multiplicar alguno de los elementos hardware: Fetch y Banco de Registros. Hay que mantener el estado de cada thread en ejecución.

- El SO ve tantas CPUs lógicas como estados puede mantener la CPU.

Multiprocesadores:

- Un multiprocesador es un computador que tiene N procesadores.

- En un mismo computador pueden ejecutarse varios threads pertenecientes a una misma aplicación o a aplicaciones independientes.

- Los sistemas multiprocesador pueden utilizarse para:

  - Ejecutar una aplicación paralela entre todos los elementos de proceso del computador El objetivo es la velocidad: Supercomputación.

  - Ejecutar más aplicaciones por unidad de tiempo El objetivo es el throughput: Servidores de aplicaciones.

  - O una mezcla de ambos.

Organización:

Programación:

Mejora de la Organización:

- La red de interconexión aumenta la latencia con memoria.

- El uso de memorias cache locales de gran capacidad es imprescindible.

- El uso de memorias cache locales en un entorno de memoria compartida provoca la aparición de un problema que el hardware ha de resolver: COHERENCIA de MEMORIA.

- Un sistema de memoria es coherente si cualquier lectura de un dato devuelve el último valor escrito sobre esa posición de memoria. Existen 2 temas a tener en cuenta:

  - Coherencia.

  - Consistencia.

El Problema de la Coherencia de Memoria:

Redes de Interconexión:

Elemento fundamental en el rendimiento de un multiprocesador.

La red de interconexión también es fundamental en los multiprocesadores con memoria distribuida.

Los multiprocesadores con memoria distribuida pueden utilizar conexiones punto a punto.

Ejemplos Reales: Un procesador de propósito general, un TV 3D, una GPU, una consola, un SoC para móvil, Supercomputador MareNostrum…